Εφαρμογή 1η

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προσομοίωσης «Αντίσταση Αγωγού» του phetcolorado.edu (https://phet.colorado.edu/el/simulation/resistance-in-a-wire ) να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες.

| 1. Αγωγός με ειδική αντίσταση ρ=0,5 και διατομή Α=2,5mm2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος L | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm |
| Αντίσταση R |  |  |  |  |

| 2. Αγωγός με ειδική αντίσταση ρ=0,5 και Μήκος L=10cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διατομή Α |  |  |  |  |
| Αντίσταση R |  |  |  |  |

| 3. Αγωγός με Μήκος L=10cm και διατομή Α=2,5mm2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ειδική αντίσταση υλικού |  |  |  |  |
| Αντίσταση R |  |  |  |  |

Εφαρμογή 2η

Α) Χάλκινος αγωγός διατομής 16 mm2 έχει αντίσταση 1,2 Ω. Να υπολογίσετε το μήκος του αγωγού.  Η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι 0,0175 μΩ·m

Β) Υποθέτοντας ότι ο χαλκός και η χρωμονικελίνη έχουν το ίδιο κόστος, ποιο από τα δύο υλικά θα χρησιμοποιούσατε για την κατασκευή καλωδίων; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.