Φύλλο Εργασίας 1ο :   ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Πραγματοποιήστε με τη βοήθεια του applet το κύκλωμα με δύο αντιστάσεις σε σειρά, όπως φαίνεται παρακάτω

Η πηγή έχει τάση V=9V. Αυτό δείχνει και το βολτόμετρο που έχει συνδεμένους τους ακροδέκτες του στα άκρα της πηγής.

Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στις αντιστάσεις να ορίσετε τις τιμές τους να είναι R1=50Ω και R2=10Ω.

Στο κύκλωμα υπάρχει ακόμη ένα αμπερόμετρο που δείχνει ρεύμα I=0,15A και ένας διακόπτης.

Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση V1 στα άκρα της αντίστασης R1. Για το σκοπό αυτό μετακινήστε τους ακροδέκτες από τα άκρα της πηγής στα άκρα της R1.

V1=…………

Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση V2 στα άκρα της αντίστασης R2

V2= ………….

Υπολογίστε το άθροισμα  V=V1+V2 .    V= ………….

Συγκρίνετε την τάση V που βρήκατε στην προηγούμενη μέτρηση με την τάση της πηγής. Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι.  I=0,15A

Υπολογίστε τον λόγο V/I :      V/I=……………………….

Υπολογίστε το άθροισμα R1+R2 :   R1+R2=……….

Η ισοδύναμη αντίσταση είναι R=V/I και R=R1+R2, τι παρατηρείτε;

Να διατυπώσετε λεκτικά και μαθηματικά την ισοδύναμη αντίσταση R σε ένα κύκλωμα σειράς με δύο αντιστάσεις

R1 και R2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..