Φύλλο Εργασίας 2ο :   ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Πραγματοποιήστε με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου στην προσομοίωση PhET Colorado, που βρίσκεται στους συνδέσμους, το κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας, που φαίνεται παρακάτω .

Η πηγή έχει τάση V=50V. Αυτό δείχνει και το βολτόμετρο που έχει συνδεμένους τους ακροδέκτες του στα άκρα της πηγής.

Για τις επόμενες μετρήσεις θα χρειαστεί να προσθέσετε δύο επιπλέον αμπερόμετρα.

Πρώτα διαγράψτε το καλώδιο (κ) στο πιο πάνω κύκλωμα και προσθέστε αρχικά ένα αμπερόμετρο σε σειρά με την R1, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα: Προσθέστε δύο καλώδια για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του αμπερομέτρου και επαναλάβετε για την συνδεσμολογία του 2ου αμπερομέτρου σε σειρά με την R2.

R1=60Ω   και  R2=30Ω

Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι1 της αντίστασης R1.    Ι1= …………….

Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι2 της αντίστασης R2.    Ι2= ……………….

Υπολογίστε το άθροισμα Ι=Ι1+Ι2          Ι= …………..

Συγκρίνετε το ρεύμα Ι που βρήκατε στην προηγούμενη μέτρηση με το ρεύμα της πηγής. Τι παρατηρείτε; …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση V της πηγής. V=50 V

Υπολογίστε τον λόγο V/I.    V/I  = ……………………………

Υπολογίστε το άθροισμα 1/R  = (1/R1)+(1/R2).     1/R= ………………………………

Υπολογίστε το R  R= ……………………………….

Η ισοδύναμη αντίσταση είναι R=V/I , τι παρατηρείτε. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Να διατυπώσετε λεκτικά και μαθηματικά την ισοδύναμη αντίσταση σε ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας με δύο αντιστάσεις R1 και R2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..